Itt a listája azon kérdéseknek amiket ez a jegyzet válaszol

BOLD – mindig / majdnem mindig szerepel

Szín az, hogy szubjektívségemben mennyire találtam nehéznek :P

Ne ijedj meg, mert nagyonkönnyű, max első ránézésre nehéz  	- Közepes 	- Szar. Fos. >_<

Speciális szín: ez a tétel csak egyszer jelent meg az példavizsgák közt.

- Számítógépes hálózatok osztályozása négy szempont szerint( lefedett fizikai méret ...)

- Lefedett fizikai méret szerint osztályozza a hálózatokat (csak az első szempontja az első résznek!)

- Három kapcsolási mód

- Kommunikációs protokoll elemei (a három def. simán)

- A rétegelt hálózati modellek (három típúsa) ( OSI, TCP/IP, Hibrid) – mindegyikhez felrajozolod a kis szerkezetét, OSI-t ki kell fejteni, a TCP-hez félmondat, a hibridhez egy bekezdés tartozik.

- Ismertesse a három alsó réteg köztes hálózati csomópont változatait és működését! (a repeater/hub, híd, switch, meg routerre, meg talán access pointra kíváncsi itt)

- Útválasztó protokollok (egy-egy mondat) – itt mindegyikről egy kevés amit megjegyzel

- Ismertesse a vektor-állapot alapú forgalomirányítást (rajz és szöveg)

- Modulációs sebbeség, és adatátviteli sebbesség (kell hozzá a digitális  / analóg jel rajz!)

- 802.3 ellenőrző mechanizmus (rajz, jellemző, magyarázat)

- 805.2 ellenőrző mechanizmus (rajz – itt csak a topológiák lehetnek szerintem, jellemző, magyarázat) – TOKEN RING

- VLSM és CIDR

- Megkell tanulni az IP-t (v4 és v6-ot), mert ezek a kérdések mind jöhetnek:

- Címzett és címző alapján ismertesse az IPv4 és IPv6-ot (leírás róluk)

- IPv4 szerkezete! (igen, kell a táblázat, lehetőleg figyelve a cellák méreteit, azért színeztem!)

- IPv6 szerkezete

- IPv4 és v6 táblázatos összehasonlítása ( mi változott , ez az IPv6 nál a narancs meg zöld mezők dolog)

- TCP felépítése

- UDP felépítése

- Táblázatosan hasonlítsa össze a TCP és UDP protokollokat

Hasonlítsa össze táblázatosan az OSPF / RIP / IS – IS / EIGRP  ( közül kettőt ).

- NAT vagy PAT (NAThoz kell az a rajz)	- a PAT már volt PTI 2. Vizsgán, NAT ot mindenképp érdemes

- ALOHA és réselt ALOHA	- már volt a PTI második vizsgán

- DSL	még PTI-n nem volt, olvasd el a nagyjegyzetből ha kell (szerintem ez a legeasybb közülük)

- PPP	még PTI-n nem volt, olvasd el a nagyjegyzetből ha kell , egyik se nagyon nehéz tho.

- ICMP	még PTI-n nem volt, olvasd el a nagyjegyzetből ha kell

- ISDN – első 2őn volt, most legútóbbin nem. Idk wat to tell you.

- SNMP mechanizmus 	PTI-n még nem volt, de itt van ebben, ment ugyanaz a kategória mint az RMON

- RMON (RMON1 / RMON2) mechanizmus	első két vizsgán volt, 1 dia, de sok info

- Email – a mi vizsgánkon volt, elvileg a kategóriákról kellet írkálni röviden + rajz. GZ diákban érdemes átnézni, én nem bírtam megjegyezni.

- Soroljon fel 10 darab protokollt az alkalmazás rétegből(rövidítés, angol neve, funkciója, tömör bemutatása) – nagyjából hasonló az emaileshez 	PTI-n még nem volt

- Ismertesse Nyquist és Shannon fizikai réteghez vonatkozó állítását(szabályok és összetevők magyarázata). – 	most volt nekünk. It stinks :P

A számítógép Hálózat elemei, fogalmak Osztályozási szempontok

Lefedett fizikai terület mérete szerint:

- Hálózat az emberi testen 	 (BAN: Body Area Net., BCI – Brain Comp. Interf.)

- Személyi hálózat 	 (PAN: Personal Area Network)

- Otthoni/kiscéges hálózat  (SOHO: Small Office/ Home Office)

- Helyi hálózat 		 (LAN: Local Area Network)

- Egymással adatkommunikációs
 kapcsolatban lévő számítógépek együttetese.

- Állandó hozzáférés a hálózati szolgáltatásokhoz.

- A LAN kiépítését és kezelését az intézmény végzi.

- A LAN-ok átviteli sebessége viszonylag nagy lehet (10 – 100(00) Mbps) a rövid távolságoknak köszönhetően.

- Az adatátvitel biztonsága a rövid távolságok és a technológiából eredendően magas.

LAN típusok:

- Összeköttetéssel működő (huzalozott, pl. csavart érpár, koaxiális kábel, optikai szál)

- Összeköttetés nélküli (nem huzalozott: rádióhullámok)

Tipikus LAN összetevők

- Számítógépek

- Hálózati interfész kártyák

- Hálózati média (csavart érpár, koaxiális kábel, optikai szál vagy rádióhullámok)

- Hálózati eszközök: 
Ismétlő (Hub) , 	Híd (Bridge) , 	Kapcsoló (Switch), 	Forgalomirányító (Router)

- Városi/területi hálózat 	(MAN: Metropolitan Area Network)

- Kiterjedése egy város vagy néhány kerület

- Két vagy több LAN-t kapcsolnak össze

- Technológiájuk általában a LAN-éval azonos

- Nagyterületi hálózat 	(WAN: Wide Area Network)

- Nagy, földrajzilag elkülönített területen működnek

- E-mail, World Wide Web szolgáltatások igénybevétele

- Globális hálózat 		(GAN/Internet: Global Area Network)

Adatátviteli ráta szerint:

- Klasszikus hálózatok: 		kbps … Mbps

- Nagysebességű hálózatok: 	100 Mbps … Tbps

Tulajdonjog szerint:

  - Magán hálózat (Private Network)

  - Nyilvános hálózat (Public Network)

Mobilitás szerint:

  - Rögzített (Fixed Network)

  - Mobil (Mobile Network)

Kommunikációs Alapfogalmak

Sebbeséges kérdés :P

Moduláció/Demoduláció:

Az adatátviteli csatorna egy frekvenciasávként jeleníthető meg legegyszerűbben (analóg vivőfrekvencia). A moduláció a továbbítandó (digitális) adatnak az analóg vivőjelre történő leképezése. Tipikusan az analóg vivőfrekvencia valamely paraméterének (pl. amplitúdó, fázis, stb.) jól meghatározott elven történő megváltoztatásával történik. Inverz (vevő oldali) folyamata a demoduláció. A modem a modulációt és demodulációt végző berendezés.

Multiplexelés/Demultiplexelés:

Két vagy több különböző kommunikációnak azonos vonalon (vagy csatornán) egyidőben történő küldése (multiplexelés). A nyelő (vételi) oldalon a szétválasztás a demultiplexelés.

Adatátviteli sebesség (hálózati sebesség, sávszélesség, bitráta, bandwidth):

Időegység alatt átvitt bitek mennyisége. Mértékegysége: 	bit/másodperc   		Jel:  b/s,   bps.

Az adatátviteli sebességet tipikusan a csatorna kapacitásának mérésére, jelzésére használják.

Moduláció sebesség (jelváltás sebesség):

Időegység alatt bekövetkező jelváltások száma, vagyis a csatornán érvényes szimbólumok közötti átmenetek száma.

Mértékegysége:	jelváltás/másodperc (baud)

Kapcsolási Módok

Vonalkapcsolt (áramkörkapcsolt, circuit switched) technológia:

Az adatátvitel előtt dedikált kapcsolat (kommunikációs áramkör) épül ki a két végpont között, s ez folyamatosan fennáll, amíg a kommunikáció tart. (Pl. klasszikus vonalas telefon.)

Üzenetkapcsolt (store and forward) technológia:

Nem épül ki áramkör, hanem a teljes üzenet kapcsolóközpontról kapcsolóközpontra halad, mindig csak egy összeköttetés szakaszt terhelve. (Pl. telex)

Csomagkapcsolt (packet switched) technológia:

Az adatot korlátozott maximális méretű részekre (csomagokra) darabolják, s ezeket mint önálló elemeket egymás után továbbítják. A módszert a jól tervezhető pufferelési tulajdonsága miatt előszeretettel alkalmazzák.

! Az internet csomagkapcsolt.

Kommunikációs protokoll és elemei:

Protokoll:

- Szabályok és konvenciók összességének egy formális leírása, mellyel meghatározzák a hálózati entitások (eszközök, csomópontok) kommunikációját (kommunikációs szabályok halmaza).

- A protokollok pontos leírására általában speciális eszközöket alkalmaznak: pl.

- kiterjesztett véges automaták, SDL (Specification and Description Language),

- magasszintű nyelvek.

Protokoll entitás (PE – Protocol Entity):

- A forrás és/vagy cél kommunikációját megvalósító hálózati entitás (hardver/firmware és/vagy szoftver). Pl. kommunikációs eszköz, kommunikációs program.

Protokoll adatelem (PDU – Protocol Data Unit):

- A kommunikáció során továbbított adat (rekord), amely a protokoll entitások között a protokoll szabályok szerint továbbítódik. Szerkezete és mérete az adott kommunikációs technológia előírása szerinti.

Rétegelt hálózati architektúra _ btw ez a rajz nem kell csak szép lett

Hálózati Kommunikáció vázlata, rétegmodell

Réteg5 	Réteg4		Réteg3		Réteg2		Réteg1

RÉTEGMODELL, A legfelső rétegben jelenik meg a kommunikáció tárgyát képező üzenet ( M ). Logikailag a legfelsőbb rétegbeli (a például az 5. rétegbéli) entitás az üzenet a társ entitásnak (5. Rétegben ) küldi, az adott réteg működését leíró protokoll alapján.

Valójában a forrás oldalon egy adott rétegbéli entitás az alatta elhelyezkedő rétegnek adja tovább az üzenetet (az 5. Réteg a 4. Réteg által nyújtott szolgáltatásokra építve látja el a feladatát). Az alsóbb réteg (4. Réteg) a saját funkcionalitásainak ellátásához további mezőket társít a felsőbb rétegtől kapott adatelem elé ( “H” fejrész “header” ), vagy után (“T” végrész, “tailor” , pl. az ellenőrző összeg, a checksum ilyen ).

Az egyes rétegekben megadott méretkorlátok miatt előfordulhat, hogy a felsőbb rétegben egy adatelemként megjelenő üzenetet darabolni kell (lásd. példánkban a 3. rétegben). A darabolás (fragmentálás)  után létrejött adatelemek külön-külön haladnak a cél felé, s a célhelyen a megfelelő réteg (jelen példában a 3. Réteg) a darabokat összeillesztve adja tovább az eredeti adatelemet a felsőbb réteg számára.

OSI Referenciamodell és rétegei, rétegmodell

A nemzetközi szabványügyi hivatal (ISO) által elfogadott 7 rétegű (ún. Nyílt rendszerek összekapcsolási, OSI – Open System Interconnect) modellje.

7. Applikációs (Alkalmazási ) réteg

Az applikációk (fájlátvitel, e-mail, stb) működéséhez nélkülözhetetlen szolgáltatásokat biztosítja.

6. Megjelenítési réteg

Feladata a különböző csomópontokon használt különböző adatstrúktúrákból eredő információ-értelmezési problémák feloldása.

5.Viszony réteg

Ez a réteg építi ki, kezeli és fejezi be az applikációk közötti dialógusokat (session, dialógus kontroll).

4.Szállítási réteg

Megbízható hálózati összeköttetést létesít két csomópont között. Feladatkörébe tartozik pl. A virtuális áramkörök kezelése, átviteli hibák felismerése, javítása és áramlásszabályozás.

3.Hálózati réteg

Összeköttetést és útvonalválasztást biztosít két hálózati csomópont között. Ehhez a réteghez tartozik a hálózati címzés és az útvonalválasztás (routing).

2.Adatkapcsolati réteg

Megbízható adatátvitelt biztosít egy fizikai összekötettésen keresztül. Ezen réteg problémaköréhez tartozik a fizikai címzés, hálózati topológia, közeghozzáférés, fizikai átvitel hibajelzése és a keretek sorrendhelyes kézbesítése. Az IEEE két alrétegre (MAC , LLC) bontotta az adatkapcsolati réteget.
1.Fizikai réteg

Elektromos és mechanikai jellemzők procedurális és funkcionális specifikációja két (közvetlen fizikai összeköttetésű) eszköz közötti jeltovábbítás céljából.

BTW ez a táblázat NEM KELL, csak írja, hogy melyik rétegnek milyen PDU típúsa van.

| Szám | Réteg neve |  | PDU neve |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Applikációs | (Application) | Üzenet (APDU) | Message |
| 6. | Megjelenítési | (Presentation) | Üzenet (PPDU) |  |
| 5. | Viszony | (Session) | Üzenet (SPDU) |  |
| 4. | Szállítási | (Transport) | Szegmens (TPDU) |  |
| 3. | Hálózati | (Network) | Csomag | Packet |
| 2. | Adatkapcsolati | (Datalink) | Keret, cella | Frame, cell |
| 1. | Fizikai | (Physical) | Bit | Bit |

Megfontolás:

A hétköznapi életben leginkább elterjedt hálózati technológia a TCP/IP protokollrendszerre épülő hálózat (Internet). A TCP/IP architectúra (korántsem egységes) modellszemlélete eltér az OSI modellétől (a prezentációs és Session réteg nincs jelen a TCP/IP modellben)

Hibrid modell 1

S. Tanenbaum javaslata alapján a hálózati kommunikáció tanulmányozására az ún. hibrid modellt használjuk: alsó két rétegében az OSI modell szerinti fizikai és adatkapcs. Réteg jelenik meg, felsőbb rétegeket pedig TCP/IP szerint a hálózati, szállítási és applikációs rétegek képviselik.

Hálózatti köztes csomópont típúsok és funkcióik

| Köztes csomópont (eszköz) | Réteg száma | Réteg neve |
| --- | --- | --- |
| Átjáró (gateway) | 4. | Szállítási |
| Forgalomirányító, útválasztó (router) | 3. | Hálózati |
| Híd (bridge), kapcsoló (switch) | 2. | Adatkapcsolati |
| Jelismétlő (repeater, hub) | 1. | Fizikai |

Jelismétlő

Az átviteli közegen továbbított jeleket ismétli, erősíti, időzítésüket szabályozza.

- Az összekapcsolt részhálózatokat (ütközési tartományokat) nem izolálja!

- Strukturált hálózatban alkalmazott változat neve: HUB

Híd(Bridge)

- Fizikai ÉS adatkapcsolati rétegben működve szelektív összekpacsolást végez

- “Csak az megy át a hídon, aki a túloldalra tart.”

- Az összekapcsolt részhálózatok külön ütközési tartományokat alkotnak.

- Az üzenetszórást általában minden összekapcsolt részhálózat felé továbbítja.

- A portok sűrűsége alacsony (2 / 4)

Kapcsoló (Switch)

- Olyan többportos eszköz, melynek bármely két pontja között Híd (Bridge) funkcionalitás működik.

- Kapcsoló mátrixból felépített berendezés, ami a kapcsolást firmware vagy hardver szinten végzi.

- A berendezés port sűrűsége általában nagy (24 / 48 / 96)

Vezeték nélküli hozzáférési pont, bázisállomás (Access Point)

- Az AP leggyakrabban speciális híd funkcionalitást megvalósító eszköz.

- Olyan kétportos híd, melynek egyik portja vezetékes, másik portja pedig vezeték nélküli (RF) csatornához csatlakozik. Az eszköz módosítja a keretet a portok közötti továbbítás közben.

Forgalomirányító (Router)

- A fizikai ÉS az adatakpacsolati ÉS a hálózati rétegben működve szelektív összekapcsolást, útvonalválasztást, forgalomirányítást végez.

- Az összekapsolt részhálózatok külön ütközési tartományt és külön üzenetzórási tartományt alkotnak.

- Mindegyik interfészen saját hálózati címmel rendelkeznek.

ALOHA

Eredet: Hawai Egyetem – szigetek közötti rádiós kommunikáció.

- A továbbítandó keret azonnal a csatornára kerül.

- Fogadó nyugtázza a keretet, ha nem volt ütközés.

- Ütközés esetén a forrás véletlen ideig vár és újból elküldi a keretet.

- Egyszerű működés, könnyen implementálható.

- Az ütközések miatt a csatorna várható maximális kihasználtsága alacsony (18%).

- Keretátvitelre veszélyes időtartam (lásd illusztráció).

Réselt ALOHA

- Időrések használata, amiben elfér a keret.

- A továbbítandó keret a következő időrés elején kerül a csatornára.

- Fogadó nyugtázza a keretet, ha nem volt ütközés.

- Ütközés esetén a forrás véletlen ideig vár és újból elküldi a keretet.

- A csatornakihasználtság egyszerűen növelhető (36%).

- Keretátvitelre veszélyes időtartam (lásd.)

Ethernet(IEEE 802.3)

Lehetséges topológiák:

- Sín

- Fa (Repeater)

- Csillag (Hub, Switch)

Ethernet keretformátum

7 bájt:     7x ‘1010 1010’       szinkronizációs

1 bájt:     ‘1010 1011’

6 bájt:     1-3 gyártó azonosító, 4-6 sorszám

6 bájt:                               -||-

2 bájt:       hossz/típús jelzése

0-1500 bájt  adat

0-46 bájt:  a kerethossz nem lehet kisebb, mint 64 bájt

4 bájt:         ellenörző összeg

Célcím lehetséges értékei:

- Egy állomás pontos címe

- Csupa ‘1’ bit	üzenetzórás (broadcast) – az üzenetet minden állomás veszi.

! A küldő állomás címe nem lehet többes cím!

IEEE 802.3 Ethernet Kerettovábbíttás (CSMA / CD) lépései

- Várakozás továbbítandó keretre, majd a keret formázása.

- Csatorna foglalt-e?

IGEN:	ugrás 2-re.

NEM:  	keretek közötti idő kivárása, majd kerettovábbítás megkezdése.

- Van ütközés küldés közben?

IGEN: 	zavarójelek küldése. Továbbíási kísérletek számának növelése. Ugrás 4-re.

NEM: 	átvitel befejezése. Sikeres átvitel jelzése. Ugrás 1-re.

- Elértük a max. kísérletszámot (16)?

IGEN: 	sikertelen továbbítás jelzése. Ugrás az 1-re.

NEM: 	késleltetés kiszámítása és az idő kivárása. Ugrás 2-re.

IEEE 802.3 Ethernet Keretfogadás (CSMA / CD) lépései

- Van bejövő jel a közegen?

VAN:	Csatorna foglaltságának jelzése. Bitszinkronizálás, keretkezdet azonosítás, keret beolvasás.

NINCS:  	Ugrás 1-re.

- Ellenőrző összeg (CRC) és kerethossz rendben?

IGEN:	tovább a 3-ra.

NEM:  	Keret eldobása. Ugrás 1-re.

- Célcím = ( saját cím vagy csoportcím )?

IGEN: 	A vett adat továbbítása a felsőbb protokollrétegnek, majd ugrás 1-re.

NEM: 	Keret eldobása, majd ugrás 1-re.

802.5 Token Ring 

átviteltechnika

Lehetséges topológiák:

- Gyűrű (Repeater)

- Gyűrű huzalozott csillag

- (Repeater, Switch)

Gyűrű huzalozott csillag 1

Gyűrű 1

Token Ring (ISO/IEEE 802.5):

- A vezérjeles gyűrű eliminálja az ütközést.

- Egy speciális keret a topológia által adott sorrendben egy-egy csomóponthoz kerül.

- A zseton birtoklása a csomópont számára egyetlen keret elküldését engedélyezi.

- Az állomás az adás után a vezérjelet továbbadja a soron következő állomásnak.

- A logikai topológia: gyűrű, a fizikai topológia: csillag.

- A középpontban lévő TCU (Trunk Coupling Unit) berendezés szervezi a logikai gyűrű működését és biztosítja a gyűrű folytonosságát állomás vagy kapcsolat meghibásodása esetén is.

Vezérjeles gyűrű működési elve:

- Adatküldés előtt a csomópont megvárja a zseton beérkezését.

- A zseton birtokló csomópont elküldi a keretét a gyűrűben lévő célcsomópontnak a következő csomóponton keresztül.

- A zsetont nem birtokló csomópontok mindegyike továbbadja a beérkező keretet és összehasonlítja a cél fizikai címet a saját címével.

- Ha illeszkedés van (vagyis ez a címzett), akkor értelmezi a keretet, egyébként nem értelmezi a keretet.

- A célcsomópont a keret végére állapotinformációt helyez el az átvétel automatikus nyugtázása céljából.

- A keretet a forrásállomás távolítja el a gyűrűből és feldolgozza a nyugta állapotinformációt is.

- A feladó állomás továbbküldi a vezérjelet.

Token Ring változatok:

- TR (4 Mbps): Egyszerre csak 1 keret van a gyűrűben. A vezérjelet a feladó állomás csak a keret visszaérkezése után továbbítja. Max. 72 csomópont azonos gyűrűben.

- ETR (Early TR, 16 Mbps): Egyszerre több keret van a gyűrűben. A vezérjelet a feladó állomás a keret elküldése után azonnal továbbítja a rákövetkező állomásnak (early token release). Max. 125 csomópont azonos gyűrűben.

- FTR (Fast TR, 100 Mbps): IEEE 802.5t

ISDN: Integrated Services Digital Network

Általános leírás

- Célja digitális adat, hang, videó forgalmak integrációja azonos technológián.

Áramkörkapcsolást használ a tartalom továbbításához.

- Szabványos csatornatípusok:

A: 4 kHz analóg telefoncsatorna.

B: 64 kbps digitális hang vagy adatcsatorna.

C: 8/16 kbps digitális csatorna.

D: 16/64 kbps digitális csatorna (jelzés, signaling).

- Jelzésrendszer: ITU-T Q.931 (QSIG)

- Gyors kapcsolat felépítés és kapcsolat lebontás a D csatornán.

- Átviteli ráta növelés n·64 kbps lépésekben.

- Több egyidejű áramkör építhető ki adott interfészen

- A 64 kbps-os csatornára épülő megoldás elnevezése: Keskenysávú ISDN (Narrowband ISDN, N-ISDN).

- Ma a gyakorlatban nagyobb átviteli ráta igények léteznek.

Alkalmazott hangkódolási technika: PCM (Pulse Code Modulation)

  - Analóg jel amplitúdójának átalakítása digitálisra (A/D)

  - Mintavételezési frekvencia: 8 kHz

  - Mintavételi mélység: 8 bit

  - Átviteli ráta: 64 kbps

  - Mivel az emberi hallószerv érzékenyebb az alacsony hangerő skálán bekövetkező változásra, ezért a [-27, 27] amplitúdó tartományt átkódolják önmagára nem lineáris törvény szerint.

  - Kódolási törvények (ne jegyezd meg, de itt vannak :P )

IP technológia Hálózati Rétege, IP technológia címzési rendszere

IP protokoll adatelem szerkezete

- Vint Cerf és Bob Kahn (USA): 1974

- Az IP a TCP/IP referenciamodell általános adatszállításra szolgáló hálózati réteg protokollja.

- Összeköttetés mentes (datagram) szolgáltatást nyújt a szállítási réteg felé.

- Datagram: önálló adatcsomag, amely az azonosításhoz és a kézbesítéshez szükséges összes elemet tartalmazza.

Felépítése:

- IP csomag: fejrész (Header) + rakrész (Payload)

- Típusazonosító az L2 (pl. Ethernet) keretekben: 0x0800

IP csomag fejrész:

  - A datagram kézbesítéséhez szükséges információk (címek, vezérlő és ellenőrző mezők)

  - 4 bájtos (32 bites) szavakból áll

  - Szavak száma: minimum: 5, maximum: 15.

IP csomag rakrész:

  - Szállítási réteg adatelemét foglalja magába

  - Maximális méret: 64 kB

  - Nincs hibaellenőrző kód

- 1. szó

- Verzió: 	IPv4 (0x4), IPv6 (0x6)

- IHL: 		IP csomag fejrészének hossza [szó]

- ToS: 		Szolgáltatás típusa, minőségi jellemzők (QoS)

- SoD: 		Adatmező+fejrész hossza [Bájt]

2.szó

- Csomag darab (fragmentum) azonosító

DF (Don’t Fragment): 	darabolás tiltás

- MF (More Fragment): 	további csomagdarab létezik

- Fragmentum offset: 	csomagdarab helye a nagy csomagban

3.szó

- TTL a csomag „hátralevő életidejének” jelzése. Az útválasztó csökkenti, ha pozitív.

- Szállítási réteg adatelemének típuskódja (RFC 1700).

- Fejrész ellenőrző összeg (HCS): minden útválasztó újraszámolja (kétszer).

4.szó

5.szó

- Forrás (feladó) 	IP cím: 32 bit

- Cél (címzett) 		IP cím: 32 bit

- Opcionális információk:  továbbítási útvonal naplózása (Record route) , Késleltetési idők naplózása (Timestamp)

Az IP cím hossza bájtok 4k típusú többszöröse:

- IPv4: k = 1,

- IPv6: k = 2.

IP címek formátuma:

- IPv4: decimálisan reprezentált bájtok, pont („ . ”) karakterrel elválasztva,

- IPv6: hexadecimálisan reprezentált (ld. később).

IP címkezelés:

- Az IP címzésnél használt kódolási módszer: maszkolás

Maszk:

  - Hossza megegyezik az IP cím méretével.

  - Formája: 1111 … 1100 … 0 = „N(1)”„H(0)”

    - Network: hálózat (halmaz) azonosító rész,

    - Host: host (interfész) azonosító rész.

  - Szabályok:

    - „0” bit után csak „0” bit lehet,

    - „1” bit után bármi lehet.

  - Jelölések:

    - Bináris: 11111111111111111111111100000000

    - Decimális: 255.255.255.0

    - Prefix: /24 (N: 24 db bit, H: 32-24 = 8 bit)

- Maszkolás: bitpozíciónkénti ÉS művelet: N = IP Λ M, 	H = IP - N

- Prefix (/n) méretének hatása:

- Nagy prefix: sok kisméretű (kevés host) különböző üzenetszórási tartomány,

- Kis prefix: kevés nagyméretű (sok host) különböző üzenetszórási tartomány.

- Cél: a tartományok (hálózatok) kihasználtsági szintjének növelése, tartalékkal.

Speciális IP host címek:

  - IP hálózat (halmaz) azonosító: 	IP =NH, ahol H = „csupa bináris 0” (legkisebb érték).

  - IP üzenetszórás (broadcast): 	IP = NH, ahol H =    „csupa bináris 1” (legnagyobb érték).

Forgalomirányítás osztály nélküli hálózatok között (CIDR):

CIDR: Classless Inter-Domain Routing

- A hálózat-host határvonal pozíció nem osztály, hanem az igényelt csomópont-darabszám alapján kerül meghatározásra.

- A hálózat-host határvonal pozíció jelzésére kötelező a prefix hossz, vagy a hálózati maszk megadása.

- Egy adott tartományon kívül eső hálózatokra vonatkozóan elegendő összegző (aggregált) irányítási információ tárolása, mivel a távoli címzési zóna részletinformációit nem szükséges ismerni.

- Az irányítási táblák növekedési problémáinak kezelésére földrajzi elhelyezkedés szerint címtartomány-zónákat alakítottak ki (RFC 1366, 1466):

- VLSM: CIDR encompasses several concepts. It is based on the variable-length subnet masking (VLSM) technique with effective qualities of specifying arbitrary-length prefixes. CIDR introduced a new method of representation for IP addresses, now commonly known as CIDR notation, in which an address or routing prefix is written with a suffix indicating the number of bits of the prefix.

- Röviden VLSM ( variable-length subnet masking) – mikor prefixet írsz hozzá, és nem a 3 osztály szerint állapítod meg, hogy hány bit a Network, hány bit a HOST.

Hálózati címcsere (NAT)

Network Address Translation

Megfontolások:

- Az IPv4 címtartomány mérete ma már nem elégséges a jelenlegi Internet összes csomópontjának egyedi címzéséhez.

- A csomópontok jelentős része csak kiszolgálást kér (kliens), nem szolgáltat (szerver).

NAT alapfogalmak – ez a 4 def. nem hiszem, hogy kell!

- Címzési övezet (Address Realm): Az a hálózatrész, amelyben biztosítani kell az IP-címek egyediségét.

- Külső hálózat (Public/Global/External Network): Az IANA által kezelt címtartománnyal rendelkező címzési övezet. A külső, globális hálózatban használatos címek a teljes Internetre vonatkozóan egyediek.

- Belső hálózat (Private/Local Network): Előfizető cég saját (belső, privát) címzéssel rendelkező címzési övezete.

- Privát címtartomány (RFC 1918): A belső hálózatban használt címek, amelyhez tartozó csomagokat a szolgáltatói routerek nem irányítják. A privát címek a világon nem egyediek, mert másik cég belső hálózatában ismételten megjelenhetek.

NAT működési mechanizmus:

- Kliens (esetleg belső szerver) csomópont: 		helye a lokális hálózat, privát IP címmel.

- Szerver csomópont: 		helye a globális hálózat, publikus IP címmel.

- A címzési övezet határán egy speciális eszköz, a címcserélő (NAT-Box) biztosítja, hogy (bizonyos korlátoktól eltekintve) valamennyi applikáció számára a szolgáltatások elérhetőek legyenek.

A klasszikus IP címcsere (Basic NAT):

- Az első IP csomagot a kliens küldi a szerver felé, a csomagban célcímként a szerver globális IP címe, feladó címként pedig a kliens privát IP címe szerepel.

- Az IP csomag a belső hálózat forgalomirányítása alapján a két címzési övezet határához (a címcserélőhöz, NAT-BOX-hoz) jut.

- A NAT-Box az IP csomag forrás címmezőjében privát ↔ publikus címcserét végez, és ezzel a feladócímmel továbbítja a csomagot külső hálózati szerver felé.

- A Nat-Box NAT táblázatban (címcserélő, címfordító, címtranszlációs tábla) feljegyzi a címcserét.

- A szervertől érkező válasz IP csomag célcímét a Nat-Boksz a NAT táblában megtalálja és publikus ↔ privát IP címcserét végez, majd az így előállított csomagot továbbítja a belső hálózaton a kliens felé.

NAT típusok:

- Statikus NAT: n db lokális IP cím ↔ n globális IP cím rögzített összerendelése

Privát IP című csomópont: kliens vagy szerver.

Dinamikus NAT: n db lokális IP cím ↔ m db globális IP cím változó összerendelése (n ≥ m).

n:  privát IP című csomópontok maximális száma.

m: publikus IP című gépek száma = szimultán viszonyban lévő belső csomópontok száma.

Privát IP című csomópont: csak kliens.

Hálózati Portcím csere	(Port Address Translation)

PAT működési mechanizmus:

- Kliens csomópont:         helye a  lokális hálózat, privát IP címmel.

- Szerver csomópont:       helye a globális hálózat, publikus IP címmel.

- A belső és külső hálózat közötti NAT-Box L3 és L4 szinteken egyszerre végez címcserét

(NAT overload):

(IPL,PortL) ↔ (IPG, PortG)

- Képes olyan protokoll számára is címcserét is végezni, amely nem használ port címet (pl. ICMP).

- Speciális tulajdonság (.): hálózati biztonság funkció.

Csomag felépítése és címzés IPv6 esetén

Megfontolások:

- Az IPv4 címzési terület szűkössége fejlesztést igényelt.

- Az IP technológia irányába támasztott QoS elvárások erősödése 1990-től.

IPv6 tulajdonságok:

- Címzési tartomány: 128 bit (IPv4-nyi oldalhosszúságú kockarács mindegyik rácspontja egy-egy IPv4 halmaz).

- Intelligensebb csomagkezelés, mint IPv4 esetén.

- NAT igényének mellőzése (habár létezik NAT64 is).

- Egyszerűbb csomagfejrész, nincs hibaellenőrző kód:

Kevesebb számolás.

Gyorsabb útválasztás.

Adatfolyam azonosító mező a csomag fejrészben:

Áramkörök egyszerűbb azonosítása.

IPv4 és IPv6 együttműködés:

Kettős (duális) stack: mindkét protokoll párhuzamosan működik a csomóponton.

Alagút: IPv4 csomagban IPv6.

Címcsere (NAT64): átjárás IPv4 és IPv6 hálózatok között.

IPv6 csomag felépítése:

- Fejrész (H) + Rakrész (P, max. 64 kB)

- IPv6 csomag fejrészének kialakítása: egyszerűsítés az IPv4-hez képest.

-  Három címtípus: nincs üzenetszórás (broadcast).

IP forgalomirányítás

Útválasztás és forgalomirányítás osztályok

Routing információ komponensek:

- A routing tábla bejegyzései: a távoli IP cím lehetséges elérési útjainak minősítése egyesével.

| Célhálózat | Netmask | Kimenő interfész | Következő csomópont (Next Hop) | Metrika |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Útválasztási kategóriák (az összes világoskék zárójelben)

Távolságvektor alapú forgalomirányítás (DVR)

Működési alapelv:

- Routing tábla egy-egy bejegyzése: adott elérhető célhoz a legjobb küldési irány.

- Elérhető cél: csomópont vagy hálózat.

- Metrika: távolság (távolságvektor).

- A szomszédos forgalomirányítók közötti párbeszéd: bejegyzésekről értesítés (update) küldése meghatározott időközönként.

- Routing update kiértékelése routerben: legjobb út módosítása, ha létezik még jobb új út.

Távolságvektor alapú forgalomirányítás algoritmusa (Bellman-Ford):

Algoritmus lépései:

- Csomóponti  mindegyik k szomszédjától megkapja a D(k, j) értéket.

- Mindegyik csomópontk szomszédtól érkezett D(k, j) érték alapján távolság metrika számolás: Xi,k,j := d(i,k) + D(k, j)

- Ha Xi,k,j < D(i, j), akkor csomópontk előnyösebb úton van, ezért D(i, j) := Xi,k,j

- Ciklusidő várakozás, majd folytatás 1. lépésnél.

Az eljárás véges számú lépés után optimális utat szolgáltat a forrás és cél csomópontok között.

IMPORTANT NOTE HERE: ne kezd el ezeket tanulni, bőven sok a nevüket, azt, hogy távvektor, link vagy vekt-állapot alapúak tudni, meg épp egy félmondatot. Nem lesznek ÍGY feltéve, csak a Vektor-állapot és távolságvektor KATEGÓRIA szerepelt kérdésként.

Routing Information Protocol (RIP):

- Távolságvektor alapú IGP routing protokoll.

- Régi, de folyamatosan fejlesztik, javítják.

- Kisméretű hálózatokban használható.

- Metrika: érintett útválasztók (hop-ok) száma, minden kapcsolat költsége 1.

- Maximum 15 hop hosszúságú optimális útvonal esetén használható (16 = ∞ távolság).

- Routing update ciklusidő: 30 s.

- Szomszédos útválasztó elérhetetlen státusz: ha 6 x 30 s-ig nincs routing update.

- RIP: csak osztályos hálózatok kezelése, nincs authentikáció.

- RIPv2 (RFC 1723): CIDR kompatibilis, a szomszédok közötti kommunikációra authentikáció előírható.

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP):

- Gyártóspecifikus (Cisco Systems) távolságvektor alapú IGP (hibrid) routing protokoll.

- LAN hálózatokban alkalmazzák.

- Sokcélú, flexibilis, skálázható, CIDR és VLSM kompatibilis, autentikációt támogat.

Szomszédsági viszonyok kiépítése és fenntartása: update csak tényleges változás esetén és csak a változást terjeszti.

- Metrika: összetett, öt darab változóból súlyozással számított:

- Alapértelmezett változók: átviteli ráta [b/s], késleltetés [s].

- Opcionális változók: terhelés [%], megbízhatóság [%], MTU [B].

- Megbízható távolság adott hálózathoz (DR): legkisebb metrika érték az adott hálózatig.

Link-állapot alapú forgalomirányítás (LSR):

Működési alapelv:

- Routing tábla egy-egy bejegyzése: adott elérhető célhoz a legjobb küldési irány.

- Elérhető cél: csomópont vagy hálózat.

- Metrika: link-állapot.

- A szomszédos forgalomirányítók között állapotváltozás jelzés: értesítés (update) küldése a teljes tartományon belül a teljes tartományra vonatkozóan.

- Routing update kiértékelése routerben: legjobb út módosítása, ha létezik még jobb új út.

Mechanizmus ismételt lépései:

- Szomszédok felfedezése.

- A szomszédok felé vezető kapcsolat (link) költségének mérése (érzékelés és számolás).

- PDU készítése a mérési eredményekről.

- A készített PDU küldése (update) a hálózati forgalomirányítási tartomány összes útválasztójának, többes formájában (elárasztás).

- Minden router ismeri a teljes hálózati topológiát, és ki tudja számítani (pl. Dijkstra algoritmussal) a többi routerhez vezető optimális utat (feszítőfa, spanning tree számítás).

Open Shortest Path First (OSPF) routing protokoll (RFC 1131, IP: RFC 1247):

- Nyílt szabványú, link-állapot alapú IGP routing protokoll.

- Működési környezet: tipikusan IP technológia felett.

- Használat: hierarchikus szervezésű LAN/MAN hálózatokban.

- Többcélú, flexibilis, skálázható, CIDR és VLSM kompatibilis, autentikációt támogat.

- Autonóm rendszer (AS): azonos üzemletetési érdekeltségű Area-k halmaza.

Mindegyik OSPF router magának építi fel AS-en belül az SPF (Shortest Path First) fa adatbázist az aggregált link-állapot információk alapján.

Legjobb útvonal meghatározása: Dijkstra algoritmus

Intermediate System to Intermediate System (IS-IS) routing prot. (ISO10589, IP: RFC1195):

- Nyílt szabványú, link-állapot alapú IGP routing protokoll.

- Működési környezet: tipikusan adatkapcsolati átviteltechnika felett.

- Használat: nagy ISP gerinchálózatokban (2 hierarchia szint).

- Sokcélú, flexibilis, skálázható, CIDR és VLSM kompatibilis, autentikációt támogat.

- Autonóm rendszer (AS): azonos üzemletetési érdekeltségű area-k halmaza.

Routing update: AS útválasztói között a link-állapot információk (LSP) szétküldése elárasztásos módszerrel.

Gerinchálózati Area: L2 útválasztók.

Mindegyik IS-IS router magának építi fel AS-en belül az SPF (Shortest Path First) fa adatbázist az aggregált link-állapot információk alapján.

Legjobb útvonal meghatározása: Dijkstra algoritmus

AZ összehasonlító táblázat!

CSAK A TÁBLÁZAT KELL. Itt a leírás, hogy minden szempont mit jelent, de nem KELL tudni!

Konvergencia sebesség: topológia és/vagy terhelés változásának követési sebessége.

Méret skálázhatóság: router-ek és L3 hálózatok száma.

VLSM/CIDR képesség: IPv4 esetén osztályos/nem osztályos hálózatok hirdetése.

Erőforrás igény: router hardver (RAM, CPU) és átviteli ráta erőforrások.

Komplexitás: beüzemeléshez és üzemeltetéshez szükséges rendszergazdai know-how.

TIPP, így jegyezd meg:

Vektor-Állapot alapú forgalomirányítás (VSR)

- Minden egyes IP csomag útválasztása routerben a routing tábla alapján történik.

- IP hálózatok számának növekedése a routing táblák bejegyzéseinek számát növeli.

- Internet méretének növekedése a távoli gerinc útválasztók teljesítményét is rontja.

- Cél: routing bejegyzések számának optimális csökkentése.

Border Gateway Protocol (BGP) routing protokoll (RFC 1771, RFC 4271):

IGP: AS-en belüli routing protokoll.

EGP: különböző AS-ek közötti routing protokoll.

AS: világon egyedi azonosítójú (16 bit), egyetlen adminisztratív tartomány.

ISP: egy vagy több AS üzemeltetése.

BGP fogalmak:

  - BGP router: BGP protokollt beszélő útválasztó.

  - BGP pár / BGP szomszéd: TCP:179 kapcsolatban lévő BGP router pár.

  - Prefix: alhálózat vagy aggregált hálózat.

BGP router típusok:

  - Internal BGP (iBGP): AS-en belüli BGP pár (pl.: R1-R2, R1-R3, R2-R3, R4-R5, R4-R6, R5-R6).

  - External BGP (eBGP): különböző AS-ek közötti BGP pár (pl.: R1-R4, R3-R5).

BGP egyedi routing tulajdonsága:

Routing: útvonalvektor alapján, legelőnyösebb AS útvonal.

Forgalom átviteli ráta szabályozása link-enként.

Nagyon nagy méretű routing táblákat képes kezelni.

Jól igazodik a VPN (Virtual Private Network) megoldásokhoz (MPLS VPN).

User Datagram Protocol (UDP, RFC 768):

- Összeköttetés nélküli (CL) szállítási réteg protokoll.

- Nem megbízható, nyugta nélküli kapcsolat a szegmens idejére.

- Hibajavítási funkció: alkalmazás szinten.

Felhasználó alkalmazás jellemzői:

    - Adatvesztés tolerancia.

    - Átviteli ráta érzékenység.

Funkciók:

  - UDP datagram küldése.

  - UDP datagram fogadása.

- UDP szegmens: Fejrész + Rakrész.

- Tipikus alkalmazások: DNS, SNMP, multicast, multimédia kommunikáció.

UDP fejrész:

- 1. szó: Forrás portszám (16 bit), Cél portszám (16 bit).

- 2. szó: UDP szegmens hossza (16 bit), Fejrész ellenőrző összeg (16 bit).

UDP rakrész:

  - Tetszőleges tartalom (bármilyen réteg PDU).

Előnyös tűzfalakon továbbított protokollok áthidalására.

Bithiba javítását, illetve egynél több vagy kevesebb példányos kézbesítés kezelését a rakrészben szállított PDU protokolljára bízza.UDP-Lite (RFC 3828): Fejrészben a Hossz mező a csak fejrészre vonatkozik (rakrész hibáit nem érzékeli: előny/hátrány).

Transmission Control Protocol

- Összeköttetés alapú (CO) szállítási réteg protokoll (Setup/Transfer/Release).

- Megbízható, nyugtázott kapcsolat a szegmenssorozat idejére.

- Minden elküldött adatbájt sorszámozása.

- Soron következő várt bájt sorszámának visszaküldése a társa felé.

- Áramlásszabályozás: a legközelebbi szegmens méret visszajelzése a társ processzhez.

- TCP szegmens: Fejrész + Rakrész.

Fejrész szerkezete

- 1. szó|szó: Forrás portszám (16 bit), Cél portszám (16 bit).

- 2.szó: Szegmens sorszáma (32 bit):

    - Ha SYN = 0: első bájt sorszáma a szegmensben.

  - Ha SYN = 1: kezdeti szekvencia szám (ISN) és első adatbájt = ISN + 1.

- 3.szó:  A partner által várt következő szekvencia szám (32 bit).

- 4. szó: Adat offset (4 bit): TCP fejrész szavainak száma.

Fenntartott mező (6 bit): 000000

Kontroll bitek:

URG: Urgent Pointer mezőt értelmezni kell (1) vagy sem (0).

ACK: Acknowledgement (a nyugta sorszám értéke érvényes(1) vagy sem (0)). PSH: Push Function (a szegmenst azonnal továbbítani/fogadni kell)

RST: Reset (kapcsolat lezárása hiba miatt)

SYN: Szekvencia szám (kapcsolat kiépítés, szinkronizálás). FIN: Adat vége a küldőtől (kapcsolat bontás).

Ablakméret (16 bit): nyugtázott bájtok száma.

- 5.szó: Ellenőrző összeg (16 bit); Urgent Pointer (prioritásos adat kezdete, offset-je).

- 6.szó: Opciók; Kiegészítés egész szóra.

Transmission Control Protocol (TCP)

Transmission Control Protocol (TCP, RFC 793):

- Összeköttetés alapú (CO) szállítási réteg protokoll (Setup/Transfer/Release).

- Megbízható, nyugtázott kapcsolat a szegmenssorozat idejére.

- Minden elküldött adatbájt sorszámozása.

- Soron következő várt bájt sorszámának visszaküldése a társa felé.

- Áramlásszabályozás: a legközelebbi szegmens méret visszajelzése a társ processzhez.

- TCP szegmens: Fejrész + Rakrész.

TCP fejrész szerkezete:

TCP fejrész szerkezete (folyt.):

- szó: Forrás portszám (16 bit), Cél portszám (16 bit).

- szó: Szegmens sorszáma (32 bit):

  - Ha SYN = 0: első bájt sorszáma a szegmensben.

  - Ha SYN = 1: kezdeti szekvencia szám (ISN) és első adatbájt = ISN + 1.

- szó: A partner által várt következő szekvencia szám (32 bit).

- szó: Adat offset (4 bit): TCP fejrész szavainak száma.

Fenntartott mező (6 bit): 000000

Kontroll bitek:

URG: Urgent Pointer mezőt értelmezni kell (1) vagy sem (0).

ACK: Acknowledgement (a nyugta sorszám értéke érvényes(1) vagy sem (0)). PSH: Push Function (a szegmenst azonnal továbbítani/fogadni kell)

RST: Reset (kapcsolat lezárása hiba miatt)

SYN: Szekvencia szám (kapcsolat kiépítés, szinkronizálás). FIN: Adat vége a küldőtől (kapcsolat bontás).

Ablakméret (16 bit): nyugtázott bájtok száma.

- szó: Ellenőrző összeg (16 bit); Urgent Pointer (prioritásos adat kezdete, offset-je).

- szó: Opciók; Kiegészítés egész szóra.

- TCP kommunikációs mechanizmusok: Összeköttetés fázisai:

Felépítés (Setup) fázis: háromutas kézfogás (three way handshake): SYN-SYN/ACK-ACK

- Kliens: kapcsolat kiépítésének kezdeményezése:

  - Portszámok és kezdősorszám beállítása (pl. SEQ_No = 200); Jelzőbitek: SYN=1, ACK=0.

- Szerver: jóváhagyó válasz-üzenetet küldése:

  - Portszámok felcserélése; Saját kezdősorszám beállítása (pl. SEQ_No = 1450).

  - Nyugta sorszám beállítása: kapott SEQ érték+1 (pl. ACK_No = 201). SYN = 1; ACK = 1.

- Kliens: jóváhagyás küldése:

  - Portszámok felcserélése; Saját szegmens-sorszám beállítása (pl. SEQ_No = 201).

  - Nyugta sorszám beállítása: kapott SEQ érték+1 (pl. ACK_No = 1451); SYN = 0; ACK = 1.

- TCP kommunikációs mechanizmusok: Összeköttetés fázisai (folyt.):

Adatátvitel (Transfer) fázis	Lebontás (Release) fázis

- Kapcsolat lebontás sérülése: „két hadsereg probléma” kezelése időzítéssel.

- TCP kommunikációs mechanizmusok: Rövid szegmens küldése (Push):

- Tartalom küldése és fogadása: pufferek segítségével.

- Küldő puffer: küldésre várakozó, vagy elküldött és még nem nyugtázott szegmens.

- Fogadó puffer: fogadott és még nem továbbított szegmens felsőbb rétegnek.

- MSS (Maximum Segment Size) méretet meghaladó tartalom: várakozás a pufferben.

- Szegmens generálás feltétele küldőnél: alkalmazás szintű adatbájtból minimális

| darabszámú bájt létezzen. | Küldő | Fogadó |
| --- | --- | --- |
| - PSH = 1: aktuális szegmens |  |  |
| küldése/fogadása azonnal, mérettől |  |  |
| függetlenül, puffer nélkül. |  |  |

-	Pl.: Internet böngészésnél HTTP GET parancs elküldése; Valósidejű forgalom segítése

- TCP kommunikációs mechanizmusok: Sürgős adat küldése (Urgent Data):

- Szegmensek alapértelmezés szerinti küldési sorrendje: növekvő SEQ_No alapján.

- Szegmensek sorrendjének küldése prioritás alapján: URG_Pointer alapján.

- URG Pointer érték felhasználása: prioritásos adat első bájtjának címe (offset).

- Pl.: Telnet program paraméterei (méret, kódolás) módosításának küldése szerverhez

- TCP kommunikációs mechanizmusok: TCP teljesítmény szabályozása kapcsolat közben:

- Lehetséges torlódási helyek:

  - Hálózaton belül (router, vonal)

  - Fogadó csomópont

- Hálózati torlódás szabályozás:

  - Congestion control küldőnél

  - Torlódási ablak: max. 64 kB.

  - Torlódási „Ablakméret”-nyi adatbájt fogadása után adatküldő felé kötelező a nyugta-válasz.

Küldő

Alkalmazás ír 2 kB-ot

Alkalmazás ír 2 kB-ot

Küldő

feltartóztatva Alkalmazás írhat max 2kb-ot.

Fogadó	Fogadó

puffere

Üres

Tele

| 4.2. Adatfolyam szabályozás: |  |
| --- | --- |

- Flow control fogadónál

- Adatfolyam ablak (puffer): max. 1 GB.

-	Pl.: Web böngészés (kliens – szerver).

- TCP kommunikációs mechanizmusok: TCP teljesítmény szabályozás kapcsolat elején:

- Forgalom indítása kis átviteli rátával

- Ablakméret lassú növelése (slow starting)

- Implementációk:

  - Tahoe,

  - Reno,

  - Vegas,

  - Westwood,

  - Cubic (BIC),[kB]

  - stb.abla

Időtúllépés

Küszöb

Küszöb

Küldési szám

- TCP kommunikációs mechanizmusok: Forgalom elakadás kijavítása, kezelése:

- Kapcsolatot befolyásoló tényezők:

  - Időtartamok

    - Újraküldési időkorlát (RTO – Retransmission Timeout

    - Körbeforgási idő (RTT – Round Trip Time)

  - Szegmens bithiba

|  |  |  |  | Fogadó stratégiája |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCP_Crash Recovery |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Előbb ACK, utána írás |  |  | Előbb írás, utána ACK |  |  |
|  |  | AC(W) | AWC | C(AW) | C(WA) | WAC | WC(A) |
| stratégiája | Mindig újraküld | OK | Duplum | OK | OK | Duplum | Duplum |
|  | Soha nem küld újra | Adatvesztés | OK | Adatvesztés | Adatvesztés | OK | OK |
|  | Újraküld S0-ban | OK | Duplum | Adatvesztés | Adatvesztés | Duplum | OK |
| Küldő |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Újraküld S1-ben | Adatvesztés | OK | OK | OK | OK | Duplum |

TCP VS UDP táblázat, TCP VS UDP összehasonítás